Об использовании

энергии ветра в энергобалансе

Калининградской области

Памятная записка.

Постановлением Правительства РФ в 2010 г. утверждены «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на период до 2020 года», в котором  показатели доли ВИЭ установлены: на 2015 год - 2,5%, на 2020 год - 4,5%.

С другой стороны,  испанская фирма «Molins de Vent TARRAGÓ®» настойчиво ищет новые рынки сбыта своих  ветронасосов в России. К достоинствам этой фирмы следует отнести постоянный поиск новых конструктивных решений. Нас более всего интересует созданный для целей ирригации  в сотрудничестве с одной немецкой фирмой ветронасосный агрегат с шнековым насосом (см. рис.).

Указанный ветроагрегат исключительно пригоден для осушения польдерных земель Полесского и Славского районов.

- Производительность при небольшой высоте подъёма (в реальности  - до 5 м) может достигать в зависимости от диаметра ветроколеса от десятков до сотен кубометров воды в час.

- Пик притока воды приходится на весну (таяние снега, паводок) и осень (обложные дожди), т.е. на времена года с повышенной скоростью ветра.

- Шнековый насос (архимедов винт) не требует обслуживания, поскольку не имеет ни клапанов, ни поршня, ни других поверхностей трения. Специальные подшипники в расчет не принимаются, поскольку смазываются самой водой.

- В целом обслуживание ветронасоса при 5-летней гарантии и времени полной амортизации в 15 лет сводится, в сущности, к выключению и включению в работу 2 раза в год. Защита от сильного ветра и ориентация на ветер полностью автоматическая. Шум при работе отсутствует.

- Применение ветронасоса позволит в определенной мере скомпенсировать зарастание мелиоративных канав. Сейчас вода зачастую просто не успевает  «подтекать» к работающему на полную мощь электронасосу. Ветронасос откачивает воду не так быстро, зато постоянно.

- И последнее. Ветроагрегат  способен зрительно «оживить» пейзаж, реально подчеркнув сходство нашей «калининградской Голландии» с настоящей, о чём так часто принято упоминать.

Что можно противопоставить выгоде от бесплатной работы ветра? Пожалуй, только опасения вандализма. Но, во-первых, повальное увлечение металлоломом начала 90-х годов давно сошло на нет, во-вторых, учитывая небольшие уклоны мелиоративных каналов, можно ставить ветронасосы ближе к населенным пунктам, в-третьих, в агрегате нет частей, которые можно было бы использовать в личном подсобном хозяйстве. Наконец, свалить 15-тиметровую башню – всё равно, что «завалить» опору высоковольтной ЛЭП. Это просто нереально.

Немаловажно также и то, что для нашей ОЭЗ платежи по растаможке ветронасосов практически равны нулю.

Инж. Левшин А.Г.

Представитель Molins de Vent TARRAGÓ в Калининграде

тел. 8-921-711 06 27

www.tarrago.es